SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITARIA DE SERVIÇOS DE SAUDE

COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE AMBIENTES

ROTEIRO PARA INSPEÇÃO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SOLUÇÕES ALTERNATIVAS COLETIVAS PROVIDAS DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO

1. IDENTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO OU SOLUÇÃO ALTERNATIVA COLETIVA.

INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL:

NOME DO SISTEMA OU SOLUÇÃO ALTERNATIVA COLETIVA:

ENDEREÇO ADMINISTRATIVO:

MUNICÍPIO:

TELEFONE:

EMAIL:

MUNICÍPIO(S) QUE ABASTECE:

DISTRITO:

LOCALIDADE:

DATA:

LEGISLAÇÃO SANITÁRIA APLICADA: Lei Estadual 16.140/07; Portaria MS 2914/11; Lei Federal 11.445/07.

2. AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO OU SOLUÇÃO ALTERNATIVA COLETIVA.

ESQUEMA GERAL PARA MANANCIAL SUPERFICIAL

Manancial

ETA

Adução

Reservatório

Rede de distribuição

Adução

ESQUEMA GERAL PARA MANANCIAL SUBTERRÂNEO

ESQUEMA 1

ESQUEMA 2

| 3. CAPTAÇÃO E ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA. | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- |
| Existe facilidade de acesso ao local de captação. |  |  |
| Existe barreira de proteção em relação a acidentes com produtos perigosos no ponto da captação. |  |  |
| Existe proteção contra enchentes, entrada de pessoas e animais. |  |  |
| A localização dos poços é adequada. |  |  |
| A proteção sanitária dos poços é satisfatória. |  |  |
| Existe facilidade de acesso para manutenção da linha da adutora. |  |  |
| O estado de conservação das estruturas e equipamentos de captação é satisfatório. |  |  |
| O estado de conservação da adutora pode comprometer a qualidade da água. |  |  |
| È realizada manutenção periódica das adutoras. |  |  |
| Existem ventosas. |  |  |
| Existem válvulas anti-golpe. |  |  |
| É realizada manutenção periódica destes dispositivos. |  |  |
| Existe válvula de descarga. |  |  |

| 4. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA. |  |  |
| --- | --- | --- |
| O estado de conservação das bombas e equipamentos elétricos adequado. |  |  |
| Os equipamentos elétricos estão adequadamente protegidos. |  |  |
| O local está sujeito à inundação? Existe plano de contingência. |  |  |
| Existe conjunto motor-bomba de reserva. |  |  |
| O acesso ao local é restrito. |  |  |

| 5. TRATAMENTO – ASPECTOS GERAIS. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Existe tratamento da água. |  |  |
| Coagulação. |  |  |
| Floculação. |  |  |
| Decantação/sedimentação. |  |  |
| Filtração. |  |  |
| Desinfecção. |  |  |
| Fluoretação. |  |  |
| Correção de pH. |  |  |
| Outros. Quais? |  |  |
| Existe medição de vazão de água tratada. |  |  |
| O processo de tratamento é adequado à qualidade da água bruta. |  |  |
| Existe controle de qualidade de matérias primas e produtos químicos utilizados. |  |  |
| O plano de amostragem do controle exigido na legislação vigente é cumprido para água pós-filtração. |  |  |
| O plano de amostragem do controle exigido na legislação vigente é cumprido para água pré-desinfecção. |  |  |
| O plano de amostragem do controle exigido na legislação vigente para água na saída do tratamento é cumprido. |  |  |
| Existe registro em banco de dados de controle operacional. |  |  |
| Existe registro em banco de dados de controle da qualidade da água. |  |  |
| A qualidade da água atende ao padrão de potabilidade. |  |  |

| 6. TRATAMENTO – MISTURA/COAGULAÇÃO. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Existe equipamento para ensaio de jar-test. |  |  |
| O ensaio é realizado periodicamente. |  |  |
| O estado de conservação e manutenção dos equipamentos de dosagem é satisfatório. |  |  |
| O ponto e a forma de aplicação do coagulante são adequados. |  |  |

| 7. TRATAMENTO – FLOCULAÇÃO/DECANTAÇÃO. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Existe conhecimento e controle dos parâmetros de projeto e de operação. |  |  |
| Floculação. |  |  |
| Decantação. |  |  |
| Existem deficiências visíveis. |  |  |
| Os lançamentos dos efluentes gerados nos decantadores são lançados adequadamente. Onde? |  |  |

| 8. TRATAMENTO – FILTRAÇÃO. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Existe conhecimento e controle dos parâmetros de projeto e de operação. |  |  |
| As carreiras de filtração são controladas. |  |  |
| As operações de lavagem são adequadas. |  |  |
| Existem problemas visíveis de deterioração do leito filtrante. |  |  |
| O estado de conservação dos registros e estruturas de controle de vazão afluente de água de lavagem e de água filtrada é satisfatório. |  |  |
| Reutiliza a água de lavagem do filtro. |  |  |
| Trata a água (sedimentação) antes de retornar ao processo. |  |  |
| O lançamento é feito em local adequado. Onde? |  |  |

| 9. TRATAMENTO – DESINFECÇÃO. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Qual o desinfetante utilizado? |  |  |
| Existe tanque de contato. |  |  |
| No caso de utilização de ozônio existe câmara de desgaseificação. |  |  |
| Existe conhecimento e controle dos parâmetros de projeto e operação da desinfecção. |  |  |
| pH. |  |  |
| Valor Verificado ( ) Tempo de contato ( ) |  |  |
| Dosagem e residual desinfetante. |  |  |
| A capacidade dos equipamentos de dosagem é adequada. |  |  |
| O estado de conservação dos equipamentos de dosagem é satisfatório. |  |  |
| Existem alternativas de desinfecção para suprir falhas dos dispositivos em operação. |  |  |
| Existem dispositivos e procedimentos de segurança na operação do processo. |  |  |

| 10. TRATAMENTO – FLÚOR. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Realiza fluoretação. |  |  |
| Realiza monitoramento diário na saída de tratamento. |  |  |
| Existe variação significativa na concentração de Flúor no monitoramento diário. |  |  |
| O estado de conservação dos equipamentos de dosagem é adequado. |  |  |
| Existem alternativas de fluoretação para suprir falhas dos dispositivos em operação. |  |  |

| 11. LABORATÓRIO/CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Existe laboratório de controle de qualidade da água. |  |  |
| O laboratório é próprio. |  |  |
| O laboratório é terceirizado. |  |  |
| Descreva as análises realizadas: |  |  |
| Existe medidor de turbidez. |  |  |
| Condições de uso dos equipamentos adequado. |  |  |
| Existe medidor de cor. |  |  |
| Condições de uso dos equipamentos adequado. |  |  |
| Existe medidor de cloro. |  |  |
| Condições de uso dos equipamentos adequado. |  |  |
| Existe medidor de pH. |  |  |
| Condições de uso dos equipamentos adequado. |  |  |
| Existe medidor de flúor. |  |  |
| Condições de uso dos equipamentos adequado. |  |  |
| Existe capacidade adequada para análises microbiológicas. |  |  |
| Existe capacidade adequada para análises de agrotóxicos. |  |  |
| Existe capacidade adequada para análises de substâncias orgânicas. |  |  |
| Existe capacidade adequada para análises de substâncias inorgânicas. |  |  |
| Existe capacidade adequada para análises de cianotoxinas. |  |  |
| Existe capacidade adequada para análises de desinfetantes e produtos secundários da desinfecção. |  |  |
| Os reagentes estão armazenados adequadamente. |  |  |
| Os reagentes estão dentro do prazo de validade. |  |  |
| Existe controle de qualidade interno ou externo. |  |  |
| Existem normas e procedimentos de segurança no laboratório. |  |  |

| 12. RESERVAÇÃO DE ÁGUA TRATADA. |  |  |
| --- | --- | --- |
| A reservação atende à demanda máxima diária. |  |  |
| O estado de conservação do reservatório é satisfatório. |  |  |
| São realizadas limpezas e manutenções periódicas. |  |  |
| Existe controle de acesso. |  |  |
| É realizado controle de qualidade da água. |  |  |
| Existem evidências que possam levar a deterioração da qualidade da água. |  |  |

| 13. REDE DE DISTRIBUIÇÃO. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Existe cadastro atualizado da rede. |  |  |
| O cadastro identifica os diferentes tipos de materiais da rede. |  |  |
| Qual a idade dos materiais da rede? |  |  |
| Existem dispositivos de descarga na rede. |  |  |
| Tipo da rede malhada. |  |  |
| Tipo da rede ramificada. |  |  |
| São efetuadas descarga e limpezas periódicas na rede. |  |  |
| É realizado limpeza e desinfecção após reparos ou ampliações. |  |  |
| A pressurização da rede é adequada. |  |  |
| Existem problemas de manutenção dos teores de cloro residual. |  |  |
| O estado de conservação da rede é satisfatório. |  |  |
| O estado de conservação da rede chega a comprometer a qualidade da água. |  |  |
| Existem registros de manobra e flexibilidade de operação. |  |  |
| Existem operações caça vazamentos e programas de controle de perdas. |  |  |
| O plano de amostragem exigido na legislação vigente é cumprido. |  |  |
| Existe registro em banco de dados de controle operacional. |  |  |
| Existe registro em banco de dados de controle da qualidade da água. |  |  |

| 14. SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHADOR. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14.1 SEGURANÇA DAS EDIFICAÇÕES/ INSTALAÇÕES/ EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO DO TRABALHADOR. |  |  |
| As áreas externas das unidades que compõem o Sistema e/ou Solução Alternativa estão em perfeito estado de limpeza e conservação e em condições que evitem o acesso e proliferação de animais, vetores e roedores. |  |  |
| O layout das edificações é adequado quanto às questões de salubridade ambiental e na prevenção de acidentes do trabalho na Captação. |  |  |
| O layout das edificações é adequado quanto às questões de salubridade ambiental e na prevenção de acidentes do trabalho na ETA. |  |  |
| O layout das edificações é adequado quanto às questões de salubridade ambiental e na prevenção de acidentes do trabalho na Reservação. |  |  |
| As edificações e os ambientes que compõem o Sistema e/ou Solução Alternativa apresentam condições satisfatórias em relação a Áreas de circulação. |  |  |
| As edificações e os ambientes que compõem o Sistema e/ou Solução Alternativa apresentam condições satisfatórias em relação a Conservação e limpeza. |  |  |
| As edificações e os ambientes que compõem o Sistema e/ou Solução Alternativa apresentam condições satisfatórias em relação às Instalações elétricas. |  |  |
| As edificações e os ambientes que compõem o Sistema e/ou Solução Alternativa apresentam condições satisfatórias em relação a Ventilação. |  |  |
| As edificações e os ambientes que compõem o Sistema e/ou Solução Alternativa apresentam condições satisfatórias em relação a Iluminação. |  |  |
| As edificações e os ambientes que compõem o Sistema e/ou Solução Alternativa apresentam condições satisfatórias em relação a Identificação clara e legível dos ambientes. |  |  |
| Os postos de trabalho são adequados em relação às condições ergométricas: (captação, tratamento e reservação). |  |  |

| 14.2 DISPOSITIVOS/ EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DISPONIBILIZADOS. |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROTEÇÃO COLETIVA. |  |  |
| Programa de manutenção preventiva e corretiva de máquinas e equipamentos. |  |  |
| Plano de contingência e controle de emergência para situações de vazamentos de produtos químicos. |  |  |
| Detector de vazamento de gás. |  |  |
| Chuveiro de emergência e lava-olhos. |  |  |
| Conjuntos respiratórios autônomos para situações emergenciais. |  |  |
| Caixa de primeiros socorros. |  |  |
| Fichas de informação de segurança de produtos químicos disponibilizados em local de fácil acesso dos trabalhadores. |  |  |
| Sistemas de ventilação adequados e eficientes no laboratório. |  |  |
| Guarda corpo nas passarelas. |  |  |
| Escada externa (tipo marinheiro) dotada de anel guarda corpo em toda a extensão. |  |  |
| Escadas com corrimão. |  |  |
| Proteção contra a exposição ao sol para tarefas com postos de trabalho, fixos, tais como toldos, guarda-sol com haste flexível para possibilitar adaptação ao posicionamento do sol durante o dia. |  |  |
| Extintores. |  |  |

| PROTEÇÃO INDIVIDUAL. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Uniforme. |  |  |
| Capacete. |  |  |
| Máscara facial. |  |  |
| Óculos de proteção. |  |  |
| Protetor auditivo. |  |  |
| Luvas. |  |  |
| Bota. |  |  |
| Cintos de segurança. |  |  |
| Colete/ Bóia salva-vida. |  |  |

| 14.3 INSTALAÇÕES DE APOIO AO TRABALHADOR. |  |  |
| --- | --- | --- |
| As instalações de apoio ao trabalhador estão em condições adequadas. |  |  |
| Copa/ Refeitório. |  |  |
| Bebedouro com água potável. |  |  |
| Sanitários. |  |  |
| Vestiários/ Armários individuais. |  |  |
| Lavatórios. |  |  |
| As áreas de risco e os equipamentos de segurança estão sinalizados adequadamente. |  |  |

| 14.4 CONTROLE E SAÚDE DO TRABALHADOR E PREVENÇÃO DE RISCOS. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Possui SESMT. |  |  |
| Possui PCMSO. |  |  |
| Estatísticas de Doenças e Acidentes de Trabalho. |  |  |
| Retaguarda para atendimento de urgências e emergências. |  |  |
| Possui CIPA. |  |  |
| Possui PPRA. |  |  |

| 14.5 TREINAMENTO. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Os trabalhadores deverão ser treinados em relação: |  |  |
| Procedimentos operacionais de cada etapa. |  |  |
| Riscos potenciais para a saúde humana. |  |  |
| Medidas para a prevenção de acidentes e incidentes, bem como para evitar a exposição aos fatores de risco. |  |  |
| Utilização dos equipamentos de proteção coletiva ou individual. |  |  |
| Medidas a serem adotadas na ocorrência de incidentes e acidentes. |  |  |
| Brigadas de emergência: combate de vazamento, evacuação de área, primeiros socorros, acionamento de auxilio externo. |  |  |

| 15. GERENCIAMENTO. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Existe arquivo em banco de dados sobre a operação do serviço. |  |  |
| São cumpridas as exigências de atendimento e informação ao público. |  |  |
| São cumpridas as exigências de responsabilidades perante a autoridade de saúde pública. |  |  |
| Existem oportunidades de aperfeiçoamento e qualificação de recursos humanos. |  |  |
| De nível superior e gestor. |  |  |
| De nível médio e de apoio. |  |  |
| De nível operacional. |  |  |
| Existe profissional de nível superior responsável pelo serviço. |  |  |
| Existe conhecimento da legislação vigente sobre abastecimento e qualidade da água. |  |  |
| Existem projetos de melhoria no sistema. |  |  |

| 16. COPA. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pia em bom estado de conservação e canalização sifonada. |  |  |
| Armários para guarda de alimentos. |  |  |
| Armários para guarda de utensílios. |  |  |
| Paredes, piso e teto em bom estado de conservação e limpeza. |  |  |
| Existe geladeira ou freezer no local, para guarda de alimentos. |  |  |
| Ambiente higienizado adequadamente. |  |  |
| Mesas e cadeiras em bom estado de conservação. |  |  |
| Lixeira revestida com saco plástico e abertura de tampa acionada por pedal. |  |  |

| 17. SANITÁRIOS. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sanitários para ambos os sexos, atendem normas da ABNT para acessibilidade. |  |  |
| Limpos e higienizados, em bom estado de conservação. |  |  |
| Possui papel toalha e sabão líquido, para lavagem das mãos. |  |  |
| Possui cesto de lixo, com tampa acionada por pedal, revestida de saco plástico. |  |  |
| Paredes, piso e teto revestidos com material liso, impermeável e de cor clara. |  |  |

| 18. SANITIZAÇÃO. |  |  |
| --- | --- | --- |
| A empresa que realiza os procedimentos está cadastrada na Vigilância Sanitária. |  |  |
| Possui atestado técnico da realização dos processos de sanitização. |  |  |
| Possui registro no processo de sanitização. |  |  |
| Produtos utilizados são atestados pelo Ministério da Saúde ou da Agricultura. |  |  |
| Possui controle periódico de pragas e vetores com comprovante e registro. |  |  |

| 19. DESTINO DO LIXO. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cesto de lixo com abertura de tampa acionada por pedal, revestida com saco plástico. |  |  |
| Acondicionamento e armazenamento adequado. |  |  |
| Destino adequado. |  |  |
| Possui coleta seletiva. |  |  |

| 20. ÁREA EXTERNA. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dever estar limpa sem acumulo de lixo e objetos que possam servir de fonte de contaminação ou provocar acidente. |  |  |
| Ausência de condições que favorecem a proliferação do mosquito da dengue. |  |  |

21. CONCLUSÃO:

LOCAL E DATA:

RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO: